Controller     :  	AVM FRITZ!X PC

Betriebssystem :    Windows 95

Version        :    	03.06-11

Build          :   	98.06.19

Hinweise zur Installation des CAPI-Treibers FRITZ!X PC für Windows 95 und serielle Schnittstelle

Für den Einsatz unter Microsoft Windows 95 werden speziell entwickelte Treiber mitgeliefert, die eine freie serielle Schnittstelle im PC über FRITZ!X PC an das ISDN anbinden. Der echte 32-Bit-Gerätetreiber bietet volle Unterstützung der Funktionalität von Microsoft Windows 95. Als Applikationsschnittstelle wird COMMON-ISDN-API 2.0 zur Verfügung gestellt.

Anschluß von FRITZ!X PC und anderer Geräte mit CAPI-Treiber an einem Computer

Bitte beachten Sie, daß Sie nur einen CAPI-Treiber auf Ihrem Computer installieren können. Wenn Sie auf Ihrem PC bereits andere ISDN-Adapter mit CAPI installiert haben, müssen Sie diese zuerst deinstallieren, bevor Sie den CAPI-Treiber von FRITZ!X PC installieren können.

Einstellung der seriellen Schnittstelle

Um die Übertragungsgeschwindigkeit der seriellen Schnittstelle optimal einzustellen, wird empfohlen, nach Installation der FRITZ!32 Software in Windows 95 folgende Änderung vorzunehmen: Öffnen Sie die Systemsteuerung von Windows 95 (Start/Ein-

stellungen) und doppelklicken Sie auf das Symbol "System". Wählen Sie dann in der Registerkarte "Geräte-Manager" den verwendeten "COM-Anschluß" durch Doppelklick aus. Auf der Registerkarte "Anschlußeinstellungen" klicken Sie auf Erweitert... und stellen Sie dort den Schieberegler für den Empfangspuffer auf "Niedrig (1)" sowie den Schieberegler für Sendepuffer auf "Hoch (16)". Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit OK.

Anschluß von FRITZ!X PC und anderer Geräte/Anwendungen an derselben COM-Schnittstelle

Der CAPI-Treiber von FRITZ!X PC belegt die COM-Schittstelle, die FRITZ!X PC beim Start von Windows 95 zugewiesen wurde,

- wenn eine Applikation eine ISDN-Verbindung hält

- wenn eine Applikation auf eingehende Rufe wartet

- oder das Konfigurationsprogramm FRITZ!X PC ausgeführt wird.

Ist dies nicht der Fall, können auch andere Programme die COM-Schnittstelle, auf die der

CAPI-Treiber installiert ist, nutzen.

Installation der Treibersoftware

Gehen Sie zur Installation der CAPI-Treibersoftware auf Ihrem PC folgendermaßen vor:

1. Legen Sie die FRITZ!X PC-CD in Ihr CD-Laufwerk ein.

2. Klicken Sie im ersten Fenster der CD-Einführung auf das CAPI-Symbol und auf

der nächsten Seite auf die Schaltfläche "Installation starten". Der Hardwareassistent

von Windows 95 wird nun gestartet.

3. Im ersten Fenster wählen Sie den Hardwaretyp aus, den Sie installieren möchten.

Wählen Sie hier den ersten Eintrag "Andere Komponenten". Klicken Sie dann auf "Weiter".

Haben Sie jetzt bitte einen Augenblick Geduld. Windows 95 stellt die Datenbank mit Treiberinformationen zusammen, die im nächsten Fenster angezeigt werden.

4. Im nächsten Fenster klicken Sie auf die Schaltfläche "Diskette..." und geben dann den Pfad zu den Installationsdateien an, z.B. D:\CARDWARE\FXPCSET.INF

5. Im nächsten Fenster wird die "FRITZ!X PC - V.24-ISDN" als Hardwarekomponente erkannt und angezeigt. Klicken Sie auf "Weiter".

6. Es erscheint die Meldung, daß Windows die Hardware nun installieren kann. Bestätigen Sie mit "Weiter".

7. Der Hardwareassistent kopiert nun die Installationsdateien von der CD in einen temporären Ordner. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, erscheint das Begrüßungsfenster des Setup-Programms. Klicken Sie auf "Weiter". Sie können die Installation jederzeit über die Schaltfläche "Abbrechen" abbrechen.

8. Wählen Sie im darauf folgenden Fenster die Option "Installation" und klicken Sie auf "Weiter".

9. Im nächsten Fenster geben Sie den Ordner an, in den die CAPI-Treibersoftware installiert werden soll. Der Ordner "C:\IDRIVER" wird standardmäßig vorgeschlagen. Sie können jedoch auch einen anderen Ordner angeben. Sind Ihre Angaben komplett, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

10. Geben Sie im folgenden Fenster den seriellen Anschluß (COM-Port) an, in den Sie das V.24-Anschlußkabel eingesteckt haben. Bestätigen Sie mit "Weiter". Die Installationsroutine kopiert nun alle Dateien in den angegebenen Ordner. Der Treiber wird in der Registrierung eingetragen, so daß die CAPI-Treibersoftware beim Starten von Windows 95 automatisch aktiviert wird.

11. Nach erfolgreichem Abschluß der Installation werden die Einstellungen in einem Informationsfenster angezeigt. Bestätigen Sie mit "OK".

12. Sie werden aufgefordert, Windows 95 neu zu starten. Bestätigen Sie diese Aufforderung durch Klicken auf "Ja".

Nach dem Neustart von Windows 95 enthält das Startmenü im Menüpunkt Programme einen neuen Ordner mit dem Namen "IDRIVER".

Deinstallation

Wenn Sie die Treibersoftware für FRITZ!X PC aus dem System entfernen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung (wählen Sie "Start" aus der Menüleiste =>

Einstellungen => Systemsteuerung) und doppelklicken auf das "Software"-Icon.

2. Auf der Registerkarte "Installieren/Deinstallieren" selektieren Sie den Eintrag

"FRITZ!X PC - V.24-ISDN" und klicken anschließend auf "Hinzufügen/Entfernen...".

3. Wählen Sie die zu deinstallierenden FRITZ!X PC Treiber aus und klicken Sie auf "Weiter". Die Treiber werden nun deinstalliert.

Besondere Leistungsmerkmale von FRITZ!X PC

Die mitgelieferte CAPI 2.0 unterstützt Windows-Anwendungen als auch Anwendungen in DOS-Boxen.

Die Controller-Software für die passiven ISDN-Controller von AVM entspricht der ISDN Driver Model Architecture (IDM Architecture). Sie stellt eine Implementation der CAPI 2.0 Spezifikation für die AVM ISDN-Controller dar.

Die passiven ISDN-Controller von AVM unterstützen mit der aktuellen Controller-Software folgende B-Kanal-Protokolle im ISDN: X.75, HDLC transparent, transparent, X.25, ISO 8208 (X.25 DTE-DTE), T.90, Fax G3 und V.120.

CAPI SoftCompression X75/V42bis

Für Datenverbindungen mit X.75 steht als zusätzliches Leistungsmerkmal Datenkompression während der Übertragung zur Verfügung. Als Kompressionsverfahren kommt, in Konformität zur CAPI 2.0-Spezifikation, V.42bis zum Einsatz (CAPI SoftCompression X75/V42bis).

In der Voreinstellung der Controller-Software ist die automatische Datenkompression deaktiviert. Damit können nur Anwendungen, die direkt die Datenkompression aktivieren, diese auch nutzen. Sie können die Datenkompression jederzeit über das FRITZ!X PC-Setup dauerhaft aktivieren.

Haben Sie die Datenkompression aktiviert, handeln die Gegenstellen während des Verbindungsaufbaus den Einsatz der Datenkompression aus. Verfügt eine Gegenstelle über keine Datenkompression, werden die Daten ohne Kompression übertragen. Dieser Vorgang ist für den Anwender transparent.

CAPI SoftFax G3

Zusätzlich zu den digitalen Leistungsmerkmalen kann mit FRITZ!X PC auch der analoge Dienst Fax Gruppe 3 (CAPI SoftFax G3) genutzt werden.

FRITZ!X PC kann mit dieser Controller-Software als Plattform für beliebige Fax-Software unter Windows genutzt werden. Die Controller unterstützen das Versenden und Empfangen von Faxen mit bis zu 14400 Baud. Der Controller verhält sich wie ein Fax-Gerät der Gruppe 3.

Neue Software und Informationen für FRITZ!X PC

Die aktuellen Treiber für FRITZ!X PC finden Sie auf dem AVM Data Call Center. Das Data Call Center erreichen Sie unter der Rufnummer + 49-30-39 98 43 00 (via ISDN) mit FRITZ!data (IDtrans Protokoll).

Die aktuellen Treiber und noch mehr Informationen zur AVM und ihren Produkten sind zudem im Internet unter http://www.avm.de zu finden.